РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1

дисциплина:Cетевые технологии

Студент:        Шутенко Виктория Михайловна

Группа:   НФИ-бд-03-19

МОСКВА

20	 г.

Постановка задачи

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями.

Выполнение работы

Я оценила работоспособность 100мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями методички. Я прорешала шесть вариантов.

Узел 2

Узел 3

100BASE-TX, 92

100BASE-TX, 96

Узел 1

100BASE-TX, 80

100BASE-TX, 5

Узел 4

Узел 5

100BASE-TX, 97м

100BASE-TX, 97 97м

Вариант1

1 модель:

Первая модель представляет собой набор правил:

- длинакаждогосегментавитойпарыдолжнабытьменьше100м;

- можно использовать не более двух повторителей класса II в одном домене коллизий

- Длина сегмента, соединяющего повторители, может быть более 5 м, если при этом диаметр домена коллизий не превышает допустимый для данной конфигурации предел.

- Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet  Два повторителя класса II 205

Расчет: 96 + 5 + 97 = 198

Сеть удовлетворяет правилам первой модели.

модель 2

| Компонент пути | Время двойного оборота, би |
| --- | --- |
| Пара терминалов с интерфейсами ТХ | 100 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (96 м) | 96*1,112=106,752 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (5 м) | 5*1,112= 5,56 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (97 м) | 97*1,112=107,864 |
| Повторитель класса II | 92 |
| Повторитель класса II | 92 |
| Итог | 100+106,752+5,56+107,864+92+92=504,176 < 512 |

Сеть удовлетворяет правилам второй модели.

Узел 2

Узел 3

100BASE-TX, 85

100BASE-TX, 95

Узел 1

100BASE-TX, 85

100BASE-TX, 90

Узел 4

Узел 5

100BASE-TX, 90 м

100BASE-TX, 98

Вариант2

1 модель:

Первая модель представляет собой набор правил:

- Длина каждого сегмента витой пары должна быть меньше 100м;

- можно использовать не более двух повторителей класса II в одном домене коллизий

- Длина сегмента, соединяющего повторители, может быть более 5 м, если при этом диаметр домена коллизий не превышает допустимый для данной конфигурации предел.

- Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet  Два повторителя класса II 205

Расчет: 95 + 90 + 98 = 283

Сеть не удовлетворяет правилам первой модели.

2 модель

| Компонент пути | Время двойного оборота, би |
| --- | --- |
| Пара терминалов с интерфейсами ТХ | 100 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (95 м) | 95*1,112=105,64 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (90 м) | 90*1,112= 100,08 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (98 м) | 98*1,112=108,976 |
| Повторитель класса II | 92 |
| Повторитель класса II | 92 |
| Итог | 100+105,64+100,08+108,976+92+92=598,696 > 512 |

Сеть не удовлетворяет правилам второй модели

Узел 2

Узел 3

100BASE-TX, 95

100BASE-TX, 60

Узел 1

100BASE-TX, 10

100BASE-TX, 5

Узел 4

Узел 5

100BASE-TX, 90 м

100BASE-TX, 100

Вариант3

1 модель:

Первая модель представляет собой набор правил:

- Длина каждого сегмента витой пары должна быть меньше 100м;

- можно использовать не более двух повторителей класса II в одном домене коллизий

- Длина сегмента, соединяющего повторители, может быть более 5 м, если при этом диаметр домена коллизий не превышает допустимый для данной конфигурации предел.

- Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet  Два повторителя класса II 205

Расчет: 60 + 5 + 100 = 165

Сеть удовлетворяет правилам первой модели.

2 модель

| Компонент пути | Время двойного оборота, би |
| --- | --- |
| Пара терминалов с интерфейсами ТХ | 100 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (60 м) | 60*1,112=66,72 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (5 м) | 5*1,112= 5,56 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (100 м) | 100*1,112=111,2 |
| Повторитель класса II | 92 |
| Повторитель класса II | 92 |
| Итог | 100+66,72+5,56+111,2+92+92=467,48 < 512 |

Сеть удовлетворяет правилам второй модели

Узел 2

Узел 3

100BASE-TX, 65

100BASE-TX, 70

Узел 1

100BASE-TX, 10

100BASE-TX, 4

Узел 4

Узел 5

100BASE-TX, 90 м

100BASE-TX, 80

Вариант4

1 модель:

Первая модель представляет собой набор правил:

- Длина каждого сегмента витой пары должна быть меньше 100м;

- можно использовать не более двух повторителей класса II в одном домене коллизий

- Длина сегмента, соединяющего повторители, может быть более 5 м, если при этом диаметр домена коллизий не превышает допустимый для данной конфигурации предел.

- Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet  Два повторителя класса II 205

Расчет: 70 + 4 + 80 = 154

Сеть удовлетворяет правилам первой модели.

2 модель

| Компонент пути | Время двойного оборота, би |
| --- | --- |
| Пара терминалов с интерфейсами ТХ | 100 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (70 м) | 70*1,112=77,84 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (4 м) | 4*1,112= 4,448 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (80 м) | 80*1,112=88,96 |
| Повторитель класса II | 92 |
| Повторитель класса II | 92 |
| Итог | 100+77,84+4,448+88,96+92+92=455,248 < 512 |

Сеть удовлетворяет правилам второй модели

Узел 2

Узел 3

100BASE-TX, 95

100BASE-TX, 60

Узел 1

100BASE-TX, 10

100BASE-TX, 15

Узел 4

Узел 5

100BASE-TX, 90 м

100BASE-TX, 100

Вариант5

1 модель:

Первая модель представляет собой набор правил:

- Длина каждого сегмента витой пары должна быть меньше 100м;

- можно использовать не более двух повторителей класса II в одном домене коллизий

- Длина сегмента, соединяющего повторители, может быть более 5 м, если при этом диаметр домена коллизий не превышает допустимый для данной конфигурации предел.

- Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet  Два повторителя класса II 205

Расчет: 60 + 15 + 100 = 175

Сеть удовлетворяет правилам первой модели.

2 модель

| Компонент пути | Время двойного оборота, би |
| --- | --- |
| Пара терминалов с интерфейсами ТХ | 100 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (60 м) | 60*1,112=66,72 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (15 м) | 15*1,112= 16,68 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (100 м) | 100*1,112=111,2 |
| Повторитель класса II | 92 |
| Повторитель класса II | 92 |
| Итог | 100+66,72+5,56+111,2+92+92=478,6 < 512 |

Сеть удовлетворяет правилам второй модели

Узел 2

Узел 3

100BASE-TX, 98

100BASE-TX, 70

Узел 1

100BASE-TX, 10

100BASE-TX, 9

Узел 4

Узел 5

100BASE-TX, 70

100BASE-TX, 100

Вариант6

1 модель:

Первая модель представляет собой набор правил:

- Длина каждого сегмента витой пары должна быть меньше 100м;

- можно использовать не более двух повторителей класса II в одном домене коллизий

- Длина сегмента, соединяющего повторители, может быть более 5 м, если при этом диаметр домена коллизий не превышает допустимый для данной конфигурации предел.

- Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet. Два повторителя класса II 205

Расчет: 70 + 9 + 100 = 179

Сеть удовлетворяет правилам первой модели.

2 модель

| Компонент пути | Время двойного оборота, би |
| --- | --- |
| Пара терминалов с интерфейсами ТХ | 100 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (70 м) | 70*1,112=77,84 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (9 м) | 9*1,112= 10,008 |
| Сегмент на витой паре категории 5 (100 м) | 100*1,112=111,2 |
| Повторитель класса II | 92 |
| Повторитель класса II | 92 |
| Итог | 100+66,72+5,56+111,2+92+92=483,048 < 512 |

Сеть удовлетворяет правилам второй модели